INSTRUKCJA BHP

PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH

I. UWAGI OGÓLNE

1. Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.

2. Praca dorywcza to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.

3. Sprzęt pomocniczy to środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania ręcznych prac transportowych (np. pasy, liny, łańcuchy, chwytaki, uchwyty, nosze, kosze, ręczne wciągarki, krążki i wielokrążki, taczki i wózki, itp.).

4. Do ręcznych prac transportowych można dopuścić pracownika, który:

a) odbył wstępne badania lekarskie i uzyskał od uprawnionego lekarza orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, związanej z transportem ręcznym,

b) został przeszkolony i zapoznany z przepisami oraz zasadami bhp dotyczącymi:

− przemieszczanych przedmiotów – ich masy, położenia środka ciężkości, rodzaju substancji itp.,

− dopuszczalnego obciążenia roboczego stosowanych w magazynie regałów,

− zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i urazów, na jakie może być narażony w przypadku nie respektowania wymagań przepisów i zasad bhp,

− sposobu bezpiecznego i najmniej uciążliwego wykonania zadania ze wskazaniem rodzaju sprzętu pomocniczego i środków ochrony indywidualnej, które należy zastosować.

5. Surowce i materiały powinny być przyjmowane do zakładu od strony zaplecza (rampy), do którego powinien być zawsze dogodny dojazd i możliwość transportowania ręcznego lub z użyciem ręcznego podnośnika palet.

6. Do transportu i składowania materiałów należy wykorzystywać wózki ręczne unoszące do palet znajdujące się w wyposażeniu zakładu pracy.

II. CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować stanowisko pracy do jej wykonywania poprzez:

a) sprawdzenie, czy drogi transportowe są przejezdne i nie zastawione zbędnymi przedmiotami,

b) sprawdzenie sprawność wózków ręcznych do przewożenia palet,

c) przygotowanie miejsca składowania materiałów.

III. PODSTAWOWE ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEJ PRACY

1. Przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów (podnoszeniu i przenoszeniu) należy przestrzegać następujących przepisów i zasad bhp:

a) przemieszczane przedmioty należy trzymać jak najbliżej ciała,

b) należy starać się utrzymywać ciężar w rękach jak najkrócej i unikać dużej częstotliwości podnoszenia (szybkiego tempa pracy),

c) podczas podnoszenia należy minimalizować ruchy tułowia (pochylenia, skłony, skręcenia),

d) należy unikać podnoszenia obiektów dużych, wykraczających swoim kształtem poza zasięg rąk i ograniczających widzenie oraz obiektów z przemieszczającym się środkiem ciężkości,

e) ciężary należy przenosić na opuszczonych rękach,

f) powierzchnie, po których przedmioty są przemieszczane ręcznie powinny być równe, stabilne i nieśliskie,

g) opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być odpowiednio wytrzymałe i nie powinny posiadać ostrych krawędzi – jeżeli kształt lub rozmiar opakowania utrudnia albo uniemożliwia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty,

h) ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów,

i) sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewniać ich stabilność podczas przemieszczania,

j) wartości dopuszczalne mas przedmiotów (w kg):

Ekspozycja pracownika Kobiety Mężczyźni Kobiety karmiące piersią Kobiety w ciąży Młodociane dziewczęta (16-18 lat) Młodociani chłopcy (16-18 lat) maksymalny ciężar przy pracy stałej

| Ekspozycja pracownika | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety karmiące piersią | Kobiety w ciąży | Młodociane dziewczęta (16-18 lat) | Młodociani chłopcy (16-18 lat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maksymalny ciężar przy pracy stałej | 12 | 30 | 6 | 3 | 8 | 12 |
| maksymalny ciężar przy pracy dorywczej | 20 | 50 | 10 |  | 14 | 20 |

k) wartości dopuszczalne mas przenoszonych pod górę przedmiotów po schodach, których kąt nachylenia przekracza 30° a wysokość przekracza 4 m, wynoszą (w kg): Rodzaj pracy Kobiety Mężczyźni Kobiety w ciąży Kobiety karmiące piersią Młodociani do 16 lat Młodociani od 16 do 18 lat chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta Stała

| Rodzaj pracy | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety w ciąży | Kobiety karmiące piersią | Młodociani do 16 lat |  | Młodociani od 16 do 18 lat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | chłopcy | dziewczęta | chłopcy | dziewczęta |
| Stała | 8 | 20 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Dorywcza | 12 | 30 | 1 | 6 | 8 | 5 | 15 | 10 |

l) masa przedmiotu przenoszonego przez pracownika używającego drabiny nie może przekraczać 10 kg; niedopuszczalne jest stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu,

m) dopuszczalne jest ręczne przetaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (np. beczek, rur o dużych średnicach) przy spełnieniu następujących wymagań:

- masa ręcznie przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej powierzchni, nie może przekraczać 200 kg na jednego mężczyznę i 80 kg na jedną kobietę;

- masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie nie może przekraczać 50 kg na jednego mężczyznę i 20 kg na jedną kobietę;

n) przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem że na jednego pracownika przypada masa nieprzekraczająca:

- przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet;

- przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet;

o) przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

- dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku;

- nadzór pracownika doświadczonego w zakresie ręcznych prac transportowych, wyznaczonego w tym celu przez przełożonego pracowników;

- odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego;

p) dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni nie może przekraczać następujących wartości:

| Lp. | Warunki przemieszczania ładunków | Mężczyźni |  | Kobiety |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wózki 2-kołowe | wózki 3-i więcej kołowe | wózki 2-kołowe | wózki 3- i więcej kołowe |
| 1. | Przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% | 350 kg | 450 kg | 140 kg | 180 kg |
| 2. | Przemieszczanie po terenie nachyleniu większym niż 5% | 250 kg | 350 kg | 100 kg | 140 kg |

q) przy przemieszczaniu ładunku na wózkach po nawierzchni nierównej lub nieutwardzonej – dopuszczalna masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 60% wartości określonych w pkt p);

r) masa ładunku przemieszczanego na wózku jednokołowym – taczce (łącznie z masą taczki), nie może przekraczać przy przemieszczaniu:

1) po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu:

a) nieprzekraczającym 5% - 100 kg dla mężczyzn i 40 kg dla kobiet,

b) większym niż 5% - 75 kg dla mężczyzn i 30 kg dla kobiet,

2) po terenie o nierównej lub nieutwierdzonej nawierzchni – 60% wartości określonych w pkt 1;

s) sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania;

t) przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia – w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym jej bezpieczne wykonanie;

u) niedopuszczalne jest:

• dźwiganie i przenoszenie przez kobietę ciężarów o masie większej niż 12 kg – przy pracy stałej, oraz ciężarów o masie większej niż 20 kg – przy pracy dorywczej,

• dźwiganie i przenoszenie przez mężczyznę ciężarów o masie większej niż 30 kg – przy pracy stałej, oraz ciężarów o masie większej niż 50 kg – przy pracy dorywczej,

• przenoszenie na odległość przekraczającą 25 m przedmiotów, których masa przekracza:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg,

• ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenie wypadkowe,

• przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych, gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,

• przenoszenie balonów z kwasami lub innymi cieczami żrącymi na plecach lub przed sobą,

• zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn ,

• ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m,

• przemieszczanie ładunku na taczkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m,

v) kobiet będących w ciąży nie wolno dopuścić do ręcznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg oraz przenoszenia pod górę (po pochylniach, schodach) przedmiotów przy pracy stałej, przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę);

w) kobiet karmiących dziecko piersią nie wolno dopuścić do ręcznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów o masie przekraczającej: 6 kg – przy pracy stałej, i 10 kg przy pracy dorywczej,

x) pracownikom młodocianym wzbronione są prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów – prace te są im dozwolone, jeżeli czynności z nimi związane wchodzą w zakres nauki zawodu i nie przekraczają 1/3 czasu pracy,

y) przy transporcie ręcznym nie wolno zatrudniać osób, których stan zdrowia nie pozwala na tego rodzaju pracę, w szczególności dotyczy to osób głuchych, o słabym wzroku, umysłowo upośledzonych, o poważnych schorzeniach serca i cierpiących na przepuklinę.

2. Sprzęt pomocniczy podczas ręcznych prac transportowych należy użytkować przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa:

a) urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie,

b) nawierzchnia, po której następuje przemieszczanie, musi mieć dobry stan techniczny i być właściwie oznakowana,

c) pracownicy wykorzystujący sprzęt pomocniczy przy ręcznych pracach transportowych powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznych sposobów wykorzystywania tego sprzętu,

d) należy stosować tylko atestowane materiały jako elementy wyposażenia urządzeń do transportu pionowego (np. na łańcuchy, liny itp.), a urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN i być oznakowane znakiem bezpieczeństwa,

e) teren pracy musi być odpowiednio oświetlony (średnio 100 lx) i oznakowany niezbędnymi tablicami informacyjnymi,

f) przewożony ładunek powinien być zabezpieczony, w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu,

g) sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na środkach transportu powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania,

h) przedmioty przewożone na środkach transportu nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia – w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym jej bezpieczne wykonanie.

IV. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Sprawdzić poprawność ułożenia materiałów składowanych w stosach.

2. Oczyścić teren magazynu i uprzątnąć zbędne opakowania i inne przedmioty.

3. Sprawdzić stan techniczny stosowanych wózków ręcznych i ustawić je w wyznaczonym miejscu w magazynie.

4. Sprawdzić magazyn pod względem zabezpieczenia pożarowego.

5. Wyłączyć maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną.

6. Zamknąć magazyn.

V. UWAGI KOŃCOWE

1. Magazyn powinien być tak urządzony i wyposażony, a praca w nim tak zorganizowana, aby zapewniono w maksymalnym stopniu bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników oraz osób w nim się znajdujących.

2. Pracodawca jest zobowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

3. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca (w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności) jest zobowiązany odpowiednio organizować pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

4. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym występującym przy ręcznych pracach transportowych oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom.

- UWAGA !
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- W NAGŁYCH WYPADKACH NALEŻY POWIADOMIĆ

Centrum Powiadamiania Ratunkowego	–	112

- lub

Pogotowie Ratunkowe 			– 	999

Straż Pożarną 				– 	998
Policję 					–	997

| Opracował: | Zatwierdził: |
| --- | --- |